Приложение 2

к тендерной документации.

Техническая спецификация  медицинских изделий

| № |  | Наименование | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Офтальмологический вискоэластичный раствор 3,0% | Офтальмологический вискоэластичный раствор натрия гиалуроната 3,0%.Инъекционные прозрачные гели, стерильные и изотонические, основанные на гиалуронате натрия в качестве основного компонента.. Назначение: Вискоэластичный протектор роговицы.Гиалуронат натрия 30.00 мг (3,0%), хлорид натрия (6,50 мг), гидрофосфатдинатрия (0,563 мг), дигидрофосфат натрия (0,045 мг), вода для инъекции. Внешний вид Визуальный, Бесцветный, прозрачный, без видимых посторонних примесей РН = 6.8 – 7.5 Натрия хлорид (NaCl) Натрия хлорид: 6.50 (6,50 только для варианта продукта 3,0%) NaH2PO4, 2H2OДигидрогенфосфат натрия дигидрат: 0.045 Na2HPO4, 2H2OДигидратгидрогенфосфата натрия: 0.563 Вода для инъекций q.s. 1 мл Содержание NaHA: 27.0 – 33.0 мг/мл Эндотоксины: 0.2 U.I./мл Вязкость при нулевом сдвиге не менее 80 000 mPa s Молекулярная масса гиалуроната натрия (млн. дальтон) = MDa1.0-1.8 Осмолярность = не менее 400 мОсмоль/кг Упаковка содержит: отдельную упаковку со шприцом содержащий раствор, отдельную упаковку с канюлей. |
| 2 |  | Офтальмологический вискоэластичный раствор 2,2% | Офтальмологический вискоэластичный раствор натрия гиалуроната 2,2%.Инъекционные прозрачные гели, стерильные и изотонические, основанные на гиалуронате натрия в качестве основного компонента.. Назначение: Вискоэластичный протектор роговицы. Гиалуронат натрия- 22.00 мг (2,2%), хлорид натрия (8,50 мг), гидрофосфатдинатрия (0,563 мг), дигидрофосфат натрия (0,045 мг), вода для инъекции. Внешний вид Визуальный, Бесцветный, прозрачный, без видимых посторонних примесей. РН = 6.8 – 7.4 Натрия хлорид (NaCl) Натрия хлорид: 8.5 NaH2PO4, 2H2O Дигидрогенфосфат натрия дигидрат: 0.045 Na2HPO4, 2H2O Дигидратгидрогенфосфата натрия: 0.563 Вода для инъекций q.s. 1 мл Содержание NaHA: 16.2 – 19.8 мг/мл Эндотоксины: 0.2 U.I./мл Вязкость при нулевом сдвиге не более 40 000 mPa s. Молекулярная масса гиалуроната натрия (млн. дальтон) = MDa 1.2-2,2 Осмолярность = 270 – 400 мОсмоль/кг Упаковка содержит: отдельную упаковку со шприцом содержащий раствор, отдельную упаковку с канюлей. |
| 3 |  | Линза интраокулярная асферическая | Линза интраокулярная асферическая с улучшенной оптикой является моноблочными акриловыми линзами с ультрафиолетовым фильтром. Тип:Складывающаяся заднекамерная; Длина, мм: 11.0 мм от 0.0 до 15.0 Д, 10.7 мм от 15.5 до 22.0 Д, 10.5 от 22.5 до 30.0 Д; Диаметр оптической части, мм: 6.2 мм от +00.00 до +15.00 dpt, 6.0 мм от +15.50 до +22.00 dpt, 5.6 мм от +22.50 до +30.00 dpt; Материал оптической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция оптической части:Двояковыпуклая асферическая передняя и задняя поверхности; Материал гаптической части:26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция гаптической части:Моноблок, однокомпонентная,средняя ангуляция 0º; Толщина гаптики, мм: 0,30; Угол крепления гаптики, градус: 0; Оптическая сила, дптр: 0,0 – 30,0, От 0.0 до 9.0 с шагом 1.0 Д, От 10.0 до 30.0 с шагом 0.5 Д; Иммерсионное А-сканирование или ИОЛ Мастер A-Константа SRK/T: 118.5 ACD: 5.26 Хирургический фактор: 1.51 Константа Haigis: a0: 0.83 / a1 0.305 / a2: 0.191 Аппланационное А-сканирование А-Константа: 118.0 ACD: 4.96 Хирургический фактор: 1.22 * Приводятся приблизительные значения констант.Рефракционный индекс/ACD: 1,458/4.96 мм; Тип упаковки:Стеклянный флакон.Асферическая линза с усовершенствованной оптикой устраняет сферических аберраций и улучшает контрастную чувствительность. Линза изготовлена из гидрофильного акрила, который делает её намного устойчивее к возможным повреждениям во время процедур на YAG-лазере. Гидрофильный акрил более биосовместим при воспалении. Гидрофильный акрил менее склонен к биологическому загрязнению и имеет более низкие степени эндофтальмолита благодаря низкой степени залипания на ранней стадии и бактериальной плотности.В комплект включен Картридж для имплантации. |
| 4 | Набор офтальмологический для катарактальной хирургии |  | Набор офтальмологический для катарактальной хирургии. Характеристика линзы, материал -Асферическая гидрофильная акриловая. Тип -Складная монолитная Назначение:ИОЛ для имплантации после факоэмульсификации Оптический диаметр - 6 мм Тип оптики: Асферичная, безаберрационная Диаметр общий - 12,5 мм Угол наклона гаптики - 5 град Форма гаптики - Модифицированная S-образная Константа "А" 118,0 Диапазон диоптрий от -5.0 Дптр. до +38.0 Дптр (от +14.5 Дптр до +24.5 с шагом 0,5 Дптр; от -5 Дптр до +14 Дптр и с +25 Дптр до +38 Дптр с шагом 1 Дптр) Минимальный разрез 2,2 мм Содержание воды в материале - "25.5 % +/- 2.0%" Глубина П/К 4,65 Хирургический фактор - 1,31 Технология изготовления - Вырезание формы из охлажденного акрила (crio lathing) Полный UV- фильтр Наличие Рефракционный индекс- 1,46 Прямоугольный край оптики и гаптики - Соответствие Оптическая часть круглая, выпуклая передняя и задняя поверхность- Соответствие Комплектация. Контейнер со стерильным раствором, снабженный специальным держателем ИОЛ В комплект включена Система для имплантации. |
| 5 | Линза интраокулярная заднекамерная |  | Линза интраокулярная заднекамерная однокомпонентная. #### Диоптирийный ряд: от +6.0 D до +30.0 D с шагом в 0.5 диоптрии #### Диаметр: 6.0 мм #### Форма: Передняя сферическая поверхность, квадратный край #### Материал: UV-блокирующий гидрофобный акрил #### Рефракционный индекс: 1.47 при 35°С #### Дизайн кромки края: матовый 360°(по всей кромке,) квадратный край 360 #### АППЛАНАЦИОННАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ БИОМЕТРИЯ #### А-Константа: 118.4 #### Теоретическая глубина передней камеры: 5.2 мм. Хирургический фактор: 1.45 мм #### ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАПТИКИ #### Общая длина: 13.0 мм #### Стиль гаптики - С #### Материал: UV-блокирующий гидрофобный акрил #### Дизайн: Однокомпонентная,Тri-Fiх (З-х точечная фиксация) #### • Квадратная кромка по всему краю линзы, предотвращает миграцию клеток эпителия (повторных катаракт меньше) #### • Матовая кромка края предотвращает блики и засветы внутри линзы, что влияет на ночное зрение #### • Отклонение гаптик линзы придает 3-х точечную фиксацию (положение линзы очень стабильное) #### • Отпалированная гаптика способствует лучшему прохождению линзы в картридже #### • Число Аббе равно 57, устраняет большее количество хроматических аберраций. #### Гидрофобный акрил не проходит термическую обработку, каждая линза вытачивается отдельно, данный процесс полностью устраняет присутствие микровакуолей (glistening) внутри материала линзы. #### В комплект включен Картридж для имплантации. |
| 6 | Кольца для стабилизации капсулы |  | Кольца для стабилизации капсулы. Показания: - Циркулярная экспансия капсульного мешка. - Для снижения риска люксации или децентрации ИОЛ. - Для стабилизации капсулы в случае дефектных или отсутствующих зонул. - Для стабилизации капсулы в случае высокой близорукости. Кольца должны быть из материала ПММА с УФ-поглощением предназначены для позиционирования ИОЛ при замене естественного глазного хрусталика путем введения в офтальмологическую область. Материал: УФ-поглощающий полиметилметакрилат. Диапазон колец должен быть от 10 мм до 16 мм. Степень сжатия не более 2 мм. Отверстия установки - 2. Цвет - бесцветный/голубой. Размерный ряд: Высота - 8, 9, 10, 11, 12 мм Ширина – 10, 11, 12, 13, 14 мм. Толщина кольца не более 0,18 мм +/- 0,02 мм. Диаметр отверстий не более 0,7 мм+/- 0,1 мм Доступны к применению:8,00*10,00(+/-0,25 мм);9,00*11,00(+/-0,25 мм); 10,00*12,00(+/-0,25 мм); 11,00*13,00(+/-0,25 мм); 12,00*14,00((+/-0,25 мм); |
| 7 | Офтальмологический раствор трипанового синего |  | Офтальмологический раствор трипанового синего 0,05%.Стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего в сбалансированном фосфатном буфере. рН раствора7,2±0,3 и осмотическое давление – 260 -320 мОсм/кг. Активные ингредиенты Trypan Blue 0,5 мг. Связующее вещество - стерильная изотоническая основа. Форма выпуска – флакон 2 мл. |
| 8 | Ирисретракторы |  | Ирис-ретрактор полимерный, одноразовый, стерильный, для интраоперационного расширения зрака. Различной модификации 3 вида: - Иридо-капсулярный. - Ирис-ретрактор. - 4-х угольный. |
| 9 | Нить хирургическая нерассасывающаяся |  | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 5-0, длиной (см): 45, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии, стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить толщиной (5/0), длиной 45 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 7.0 мм, толщиной 0,28 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. процесс производства запотентирован. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. В упаковке не менее 12 штук. |
| 10 | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная |  | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 6-0, длиной (см): 45, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии, стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить толщиной (6/0), длиной 45 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 8.0 мм, толщиной 0,28 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали, производства запотентирован. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. В упаковке не менее 12 штук. |
| 11. | Нить хирургическая нерассасывающаяся |  | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 7-0, длиной (см): 45, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить (7/0), длиной 45 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 8.0 мм, толщиной 0,28 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали, процесс производства запотентирован. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения.Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. В упаковке не менее 12 штук. |
| 12. | Нить хирургическая нерассасывающаяся |  | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 8-0, длиной (см): 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить (8/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 6,5 мм, толщиной 0,20 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали, производства запотентирован.Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. В упаковке не менее 12 штук. |
| 13. | Нить хирургическая |  | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 9-0, длиной (см): 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить толщиной (9/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 6,0 мм, толщина иглы 0,14 мм, 3/8 окружности, под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения.Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. В упаковке не менее 12 штук. |
| 14. | Нить хирургическая |  | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 10-0, длиной (см): 30, с иглой атравматической, однократного применения стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить толщиной (10/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 6,0 мм, толщина 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. В упаковке не менее 12 штук. |
| 15. | Нить хирургическая нерассасывающаяся |  | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 10-0, длиной (см): 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии.Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить толщиной (10/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 6,0 мм, толщина 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. В упаковке не менее 12 штук. |
| 16. | Нить хирургическая |  | Нить хирургическая полипропилен нерассасывающаяся монофиламентная - полипропилен окрашенная (голубой цвет), условных номеров: 9-0 длиной: с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, шовный материала с иглами. Для использования одной иглы – разрежьте петлю в центре. Чтобы освободить нитку, возьмите осторожно иглу иглодержателем и отведите в сторону, затем проверните уретановую пластину.Уретановая пластина имеет щель посередине, что позволяет использовать отдельно каждую иглу. После распаковки шовного материала не следует дотрагиваться голыми руками до содержимого упаковки (уретановой пластины, игл, нити и т.д.), поскольку шовный материал поставляется в стерильной упаковке. Данный продукт не подлежит рестерилизации и является одноразовым. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. В упаковке не менее 12 штук. |
| 17 | Нить хирургическая |  | Нить хирургическая полипропилен нерассасывающаяся монофиламентная -полипропилен окрашенная (голубой цвет), условных номеров: 10-0 длиной: с иглой атравматической, однократного применения, стерильная. Для использования одной иглы – разрежьте петлю в центре. Чтобы освободить нитку, возьмите осторожно иглу иглодержателем и отведите в сторону, затем проверните уретановую пластину. Уретановая пластина имеет щель посередине, что позволяет использовать отдельно каждую иглу.После распаковки шовного материала не следует дотрагиваться голыми руками до содержимого упаковки (уретановой пластины, игл, нити и т.д.), поскольку шовный материал поставляется в стерильной упаковке. Данный продукт не подлежит рестерилизации и является одноразовым. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали, процесс производства запотентирован. В упаковке не менее 12 штук. |
| 18. | # Нож # офтальмологический |  | Одноразовые ножи, изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс. Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали, размер 19 # Ножи офтальмологические стерильные применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. В упаковке не менее 6 ножей. |
| 19. | # Нож офтальмологический |  | Одноразовые ножи, офтальмологические стерильные, однократного применения изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс. Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали, размер 20. Ножи стерильные офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. В упаковке не менее 6 ножей. |
| 20. | # Нож расслаиватель. |  | Одноразовые ножи, изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс.Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали, размер 26. Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко.Позволяют производить рассечение и расслаивание тканей; для экстракапсулярной экстракции катаракты, стерильные, однократного применения размер 26. Нож-расслаиватель прямой. Расслаивание ткани при проведении тоннельного разреза; при проведении антиглаукомных операций. В упаковке не менее 6 ножей. |
| 21. | # Нож стандартный ### офтальмологический |  | Одноразовые ножи, изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс.Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Ножи стерильные, однократного применения офтальмологические, применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко, размер 15 Нож стандартный с одной режущей кромкой, 15 град. В упаковке не менее 6 штук. |
| 22. | # Нож стандартный, |  | Одноразовые ножи стерильные, однократного применения изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс.Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Ножи офтальмологические стерильные применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко, размер 45 Нож стандартный с одной режущей кромкой, 45 град. В упаковке не менее 6 штук. |
| 23. | # Нож офтальмологический |  | Одноразовые ножи, изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Легирование никелем переводит сталь в аустенитный класс.Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко.Позволяют производить рассечение и расслаивание тканей; для экстракапсулярной экстракции катаракты, размер 25. Нож тоннельный, стандартный, изогнутый для тоннельного разреза 2,5 мм. В упаковке не менее 6 штук. |

Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий в полном объеме непосредственно до КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области

г.Караганда, ул.Муканова 5/3.

2) Обеспечить  страховку товара, соответствующее  его хранение при прохождении таможенной  очистки и любые  другие  вспомогательные  услуги,  подлежащие  выполнению  потенциальным  поставщиком на  всем  протяжении  транспортировки  до момента  поставки  конечному  получателю, предоставить  сертификат  установленного образца на медицинские изделия (при поставке товара).

Организатор тендера

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области

Директор                                                                      Курмангалиев Е.Т.