Приложение 2 к тендерной документации.

Техническая  спецификация  медицинских  изделий

| № лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стент для коронарных сосудов | Материал изготовления стента из кобальтахромовый сплав L605, покрытый смесью сиролимуса1,4Мг/мм и биостабильных полимеров. Стент предварительно установлен в системе доставки, система доставки стента представляет собой баллонный катетер быстрой замены, также называемый RX. Дистальная часть катетера покрыта прочным гидрофильным покрытием для минимизации Нейлон и Пебакс трение и улучшить его отслеживаемость, имеются 2 металлических маркера рентгеноконтрасных маркера на катетере.. Совместим с направляющим катетером 5F. Рабочая длина катетера 142 см, стержень катетера (диаметр) 2F Проксимальный, 2.6F Средний, 2,6F дистальный. Расстояние от входа проводника до кончика 25 см. Входной профиль 0,016 дюйма Рекомендуемый проводник 0,014 дюйма Доступные диаметры 2,0–4,5 мм Доступные длины 9 а 49 мм Толщина стен стента: 75 микрон для стента от 2 до 2,5 мм. 80 микрон для стента от 2,75 до 3,5 мм. 85 микрон для стента диаметром от 4 до 4,5 мм. Номинальное давление стента 9/10/11 атм Номинальное разрывное давление 16 атм, средне разрывное давление 22 атм Диаметр стента (Ø 2,00 мм - Ø 4,50 мм, длинна от 9 мм- 49 мм) ПРОФИЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТЕНТА (при максимальной длине стента) Диаметр (мм) ДЮЙМЫ –мм-Френч 2.00 0,041 – 1,05 – 3,15 2.25 0,041 – 1,05 – 3,15 2,50 0,041 – 1,05 – 3,15 2,75 0,044 – 1,13 – 3,39 3.00 0,044 – 1,13 – 3,39 3.50 0,045 – 1,15 – 3,45 4.00 0,047 – 1,20 – 3,60 4.50 0,049 – 1,25 – 3,75 |
| 2 | Катетер дилатационный для чрезкожный транслюминальной ангиопластики | Баллонный катетер предназначенный для расширения стенозированной части.коронарной артерии. Дистальная часть катетера покрыта прочным гидрофильным покрытием (HYDRAX) Баллон имеет атравматичный наконечник, для всех диаметров 2 металлические рентгеноконтрастные маркерные ленты из платины и иридия Материал Нейлон/Пебакс. Продукт не содержит латекса Длина катетера 142 см. Стержень катетера (диаметр) 2,01F проксимальный 2,6F (диаметр баллона ≤ 3 мм) / 2,7F (диаметр баллона > 3 мм) дистальный Длина быстрой замены 25 см, Рекомендуемый проводник 0,014 дюйма Профиль кончика 0.016 дюйма Профиль пересечения 0.029 до 0.037 Совместим с направляющим катетером 5F Время дефляции: 3 с. Номинальное давление 12 атм. Средне разрывное давление (ABP) 25 атм. Диаметр баллона (Ø 2,00 мм - Ø 5,00 мм, длинна от 6 мм- 30 мм). |
| 3 | Катетер дилатационный для чрезкожный транслюминальной ангиопластики (ЧТА) | Баллонный катетер предназначенный для расширения стенозированной части коронарной артерии. Дистальная часть катетера покрыта прочным гидрофильным покрытием (HYDRAX) Баллон имеет атравматичный наконечник, для всех диаметров 2 металлические рентгеноконтрастные маркерные ленты из платины. Иридий, за исключением размеров 1,25х10, 1,25х15, 1,50х10 и.1,50х15 мм поставляется с одной рентгеноконтрастной маркерной полосой в центре баллона. Материал Нейлон/Пебакс. Продукт не содержит латекса Длина катетера 142 см Стержень катетера (диаметр) 2,0F проксимальный 2,6F (диаметр баллона ≤ 3 мм) / 2,7F (диаметр баллона > 3 мм) дистальный Длина быстрой замены 25 см, Рекомендуемый проводник 0,016 дюйма, 0,014 дюйма Совместим с направляющим катетером 5F Время дефляции: Мин. (Ø 1,25 мм): 1 с – Макс. (Ø 5,00 мм): 8 с Номинальное давление 6 атм. Номинальное разрывное давление (RBP) 16 атм. Средне разрывное давление (ABP) 20 атм. Диаметр баллона (Ø 1,25 мм - Ø 5,00 мм, длинна от 10 мм- 40 мм) Размеры 1.25mm X 10mm 1.50mm X 10mm, 2.00mmX 10mm, 2.25mmX 10mm, 2.50mmX 10mm, 2.75mmX 10mm, 3.00mmX 10 mm, 3.25mmX 10mm, 3.50mmX 10mm, 3.75mmX 10mm, 4.00mmX 10mm, 4.50mmX 10mm, 5.00mmX 10mm, 1.25mm X 15mm 1.50mm X 15mm, 2.00mmX 15mm, 2.25mmX 15mm, 2.50mmX 15mm, 2.75mmX 15mm, 3.00mmX 15 mm, 3.25mmX 15mm, 3.50mmX 15mm, 3.75mmX 15mm, 4.00mmX 15mm, 4.50mmX 15mm, 5.00mmX 15mm, 1.25mm X 20mm 1.50mm X 20mm, 2.00mmX 20mm, 2.25mmX 20mm, 2.50mmX 20mm, 2.75mmX 20mm, 3.00mmX 20 mm, 3.25mmX 20mm, 3.50mmX 20mm, 3.75mmX 20mm, 4.00mmX 20mm, 4.50mmX 20mm, 5.00mmX 20mm, 2.00mmX 25mm, 2.25mmX 25mm, 2.50mmX 25mm, 2.75mmX 25mm, 3.00mmX 25 mm, 3.25mmX 25mm, 3.50mmX 25mm, 3.75mmX 25mm, 4.00mmX 25mm, 4.50mmX 25mm, 1.50mm X 30mm, 2.00mmX 30mm, 2.25mmX 30mm, 2.50mmX 30mm, 2.75mmX 30mm, 3.00mmX 30 mm, 3.25mmX 30mm, 3.50mmX 30mm, 3.75mmX 30mm, 4.00mmX 30mm, 4.50mmX 30mm, 2.00mmX 40mm, 2.25mmX 40mm, 2.50mmX 40mm, 2.75mmX 40mm, 3.00mmX 40 mm, 3.25mmX 40mm, 3.50mmX 40mm, 3.75mmX 40mm, 4.00mmX 40mm, 4.50mmX 40mm, Профиль баллона (пересекающийся профиль при максимальной длине баллона) Диаметр (мм) ДЮЙМЫ = мм = френч 1,25 0,021 = 0,53 = 1,6 1,50 0,022 = 0,56 = 1,7 2,00 0,023 = 0,58 = 1,7 2,25 0,023 = 0,58 = 1,7 2,50 0,024 = 0,61 = 1,8 2,75 0,024 = 0,61 = 1,8 3,00 0,025 = 0,64 = 1,9 3,25 0,025 = 0,64 = 1,9 3,50 0,025 = 0,64 = 1,9 3,75 0,025 = 0,65 = 2,0 4,00 0,026 = 0,66 = 2,0 4,50 0,026 = 0,66 = 2,0 5,00 0,027 = 0,69 = 2,1 |
| 4 | Коронарный Аспирационный катетер | Катетер имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология FullWall. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера.Совместимость с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F. Длина катетера 140 см. Диаметр кончика 0.068". Внутренний просвет 0,043". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Комплект: Аспирационная линия, Аспирационный шприц - 2 шт по 30 мл, Чашка фильтр с размером пор 40 µ, аспирационный катетер двухпросветный на протяжении 21 см с минимальным диаметром 6F (минимальный внутреннний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)). |
| 5 | Индефлятор | Инфляционная способность от 0 до 30 атм, в комплекте с манометром : торк- Большая, удобная ручка, игля для проводника из нержавеющей стали Манометр с индикатором каждого 1 атм Текстурированный захват для контроля крутящего момента совместима с размером проводников от 0,010 до 0,018 ", игла- Позволяет быстро и легко размещать направляющую проволоку через Y-адаптер 0,018 ", линия, Y конектор-(пуш или клик формата) "(2.87 мм, 8.6 F) сквозной просвет Имеет ангиопластический клапан. .поликарбонатный шприц - обеспечивает точный объем до 20 мл объема .Прочный механизм блокировки - надежный для многократного раздувания. |
| 6 | Гидрофильный проводник | Гидрофильный проводник диагностический, однодистальный. Проводник изготовленизнержавеющая никель-хромоваясталь с гидрофильнымпокрытием. Проксимальнаясваркастержнявыполняетсяодновременнодлякомпонентов: сердечник, лента, рулон, ленты и катушкиисходный материал в гладкийпоследовательныйкупол. Дистальноесварноесоединение: сварноесоединениестержня, ленты и исходногоматериалакатушки в гладкийпоследовательныйкупол. Проводник длиной не менее 180 см, наружный диаметр не более 0,035". Дистальныйкончикпроводникатипаизгиб 45º. Проводник упакован в пластиковоекольцо и в герметичный пакет изтермоформуемойпленки и газопроницаемойбумаги. Остатокэтиленоксидапослестерилизации не больше 10ug/m. Методстерилизации: этиленоксидом. |
| 7 | Ангиографический внутрисосудистый катетер | Материал диагностического катетера из полимерной добавки InSlide ™ для превосходной скользящей способности, снижающий трение и повышающий вращаемость. Изготовлен на основе Full-Wall Technology, процесс экструзии представляющий собой особый сплав всех слоев, образуя тем самым сплошной вал. Наличие проволоки с двойной оплеткой, проложенной от основания к кончику, усиливающий прочность, вращаемость и сопротивление к излому. Наличие мягкого атравматического и рентгеноконтрастного кончика. Размеры 5 и 6 Fr. Использование с проводниками с максимальными размерами 5Fr=0.038 6Fr=0.038, просвет потока – 0.047 и 0.056 , оплетка – сплошная (от центра к центру) , скорость потока 600-1200 PSI, мл /сек 19 -40 , оптимизирован для радиальных и для бедренных процедур. Длина катетера 100,110 и 125 см. Наличие размеров: 3,5, 4,0 и 4,5 см, Наличие боковых отверстии и без. Поставляется по 5 штук в упаковке. Наличие цветовой кодировки для распознавания и классификации катетеров согласно изгибам и размерам. Наличие следующих изгибов: TRApease изгиб Ослабленная вторичная кривизна позволяет легко взаимодействовать с остией коронарной артерии. Подключая третичную кривизну для дополнительной поддержки. TRAnsformer изгиб Обеспечивает отличную поддержка со стороны ортической основы, тем самым предоставляя больший охват остии коронарной артерии. TRActive изгиб 30-градусный мягкий наконечник первичной кривизны, позволяет достичь остию коронарной артерии. TRAcker изгиб Обеспечивает отличную поддержку со стороны противоположной стенки и использует корень аорты как опору. UlTRA изгиб Универсальная радиальный изгиб предназначен для сцепления с левой и правой коронарной артериями. Наличие расслабленного вторичного изгиба, обеспечивающий легкое вовлечение коронарной остии. |
| 8 | Внутрисосудистые направляющие | Материал проводникового катетера на основе Нейлона. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология FullWall. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр у катетеров:- 6F – 0.071”. Наружный диаметр 5-8F. Размеры 5F, 6F, 7F,8F, длиной (см): 60 – 120 |
| 9 | Интродьюсер радиальный | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры. Интродьюсер имеет силиконовый гемостатический клапан, фиксатор, трехходовой кран, и шовный фланец. Гемостатический клапан предотвращает обратный ток крови и аспирацию воздуха. Надежный фиксатор предотвращает обратное смещение дилататора через интродьюсер в ходе введения. Трехходовой кран можно использовать для немедленного перехода от капельной инфузии к быстрому экстренному введению лекарственных препаратов или к мониторингу артериального давления. Боковая ветвь изготовлена из прозрачной гибкой трубки для визуализации пузырьков воздуха. Конус канюли интродьюсера минимизирует травму в точке пункции при сосудистом доступе, снижая тем самым дискомфорт для пациента. Интродьюсер длиной 7 см, 11 см., диаметром от 4 до 8Fr. Размер (F) четко указан на втулке сосудистого интродьюсера. Состав набора: - 1 шт. интродьюсер (оболочка); - 1 шт. дилататор; - 1 шт. мини-проводник (длина 45см, диаметр 0,018” - 0,038”); - 1 шт. скальпель; - 1 шт. шприц; - 1 шт. пункционной иглы (18Ga - 21Ga). Упакован в герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Остаток этиленоксида после стерилизации не больше 10ug/m. Методстерилизации: Этиленоксидом |
| 10 | Интродьюсер феморальный | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры. Интродьюсер имеет силиконовый гемостатический клапан, фиксатор, трехходовой кран, и шовный фланец. Гемостатический клапан предотвращает обратный ток крови и аспирацию воздуха. Надежный фиксатор предотвращает обратное смещение дилататора через интродьюсер в ходе введения. Трехходовой кран можно использовать для немедленного перехода от капельной инфузии к быстрому экстренному введению лекарственных препаратов или к мониторингу артериального давления. Боковая ветвь изготовлена из прозрачной гибкой трубки для визуализации пузырьков воздуха. Конус канюли интродьюсера минимизирует травму в точке пункции при сосудистом доступе, снижая тем самым дискомфорт для пациента. Интродьюсер длиной 11 см, 23 см., диаметром от 5 до 10Fr. Размер (F) четко указан на втулке сосудистого интродьюсера. Состав набора: - 1 шт. интродьюсер (оболочка); - 1 шт. дилататор; - 1 шт. мини-проводник (длина 45см, диаметр 0,018” - 0,038”); - 1 шт. скальпель; - 1 шт. шприц; - 1 шт. пункционной иглы (18Ga - 21Ga). Упакован в герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Остаток этиленоксида после стерилизации не больше 10ug/m. Методстерилизации: Этиленоксидом |
| 11 | Процедурный комплект для ангиографии | 1шт.- Защитное покрытие на стол 137 х 180см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой из рифленого полиэтилена медицинского класса плотностью не менее 55 грамм на м2. размером в длину 180 ± 2см, в ширину 137 ± 2см Центральный слой из нетканого материала размером в длину 180 ± 2 см в ширину 61 ± 1см. 1 шт. – Простыня одноразовая 270х380 см. Простыня ангиографическая одноразовая, размером 380х270 см. Простынь с двумя отверстиями радиального доступа и с двумя отверстиями феморального доступа. Покрытие изготовлено из двух видов нетканого материала: гидрофильный нетканый трехслойный материал плотностью 110 грамм на м2, рифленый полиэтилен медицинского класса плотностью 50 микрон. Общая ширина простыни 270 см ± 2 см, длина 380 см ± 2 см. Центральная часть простыни изготовлена из трехслойного нетканого материала (вискоза, спанлейс, полиэтилен) Обладает высокой устойчивостью к жидкостям и бактериям, а также механическими свойствами, производятся из полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Центральная часть простыни имеет размер в длину 380 см и в ширину 135 см, так же на ней расположены отверстия с доступами к радиальным и феморальным артериям. Все четыре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея. Размер отверстии радиального доступа диаметром 6,2 см. Размер отверстия феморального доступа диаметром 10 см. Расстояние между центральной точки радиального доступа 120 см, между центральной точки феморального доступа 20 см. Простынь с двух сторон имеет края из прозрачного полиэтилена медицинского класса, коэффициент прозрачности пленки ASTM D1003 не менее 96,8%, позволяющего управлять консолью операционного стола на расстоянии, без натяжения, размером в длину 380 см ± 2 см и в ширину 68 см ± 2 см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 126см. Полиэтиленовые края соединены процедурой термического склеивания и сварки, сверхпрочные, бесшовные, не прошитые другим тканным материалом чтобы защитить стерильную зоны от REстерилизации и обеспечить стабильную прочность. 1 шт – Устройство для компрессии места пункции. Устройство для компрессии имеет специальный прижим винтом, давление регулируется в лучевой артерии для гемостаза с помощью поршня винта особой формы, не влияя на кровоток в локтевой артерии. Винт прозрачен, чтобы его можно было точно разместить в зоне катетеризации и правильно обработать возможное кровотечение. 1 шт.- Полотенце одноразовое 32х36 см. Полотенце сделано из целлюлозы, размером в длину 36 см и в ширину 36 см. 1 шт.- Чаша: для хранения проводника 2500 мл., общий диаметр 243 ± 1.5 мм, высота 81 ± 1.5 мм. Градуированный внутренний профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл, гладкая текстура. Чаша изготовлена из полипропилена медицинского класса. Бионагрузка продукта составляет 100. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. 1 шт.- Чаша 250 мл. Чаша сделана из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 ± 1.5 мм, общая высота 75 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 5± 1.5 мм. Цвет синий, красный, прозрачный по желанию клиента. 2 шт.- Чаша 120 мл. Чаша сделана из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 74 ± 1.5 мм, общая высота 48 ± 1.5 мм. Цвет синий, красный, прозрачный по желанию клиента. 1 шт.- Игла одноразовая: 22 Ga 0,7X40 мм. Игла сделана из медицинской нержавеющей стали, конический концентратор с соединением замка Луера, изготовленный из полипропилена, цвет - зеленый, 22Ga. 2 шт.- Шприц 10 мл ЛуерЛок. Шприц одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается. 1 шт.- Шприц 20 мл ЛуерЛок. Шприц одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 20 мл, шкала легко читается. 1 шт.- Скальпель №11. Скальпель одноразовый. Ручка скальпеля: изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 140мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.41мм. 1 шт.- Защитное покрытие 100х100см. Покрытие защитное одноразовое изготовлено из полиэтиленовой плёнки медицинского класса толщиной 50 микрон. Ширина покрытия составляет 100 ± 2 см, длина 100 ± 2 см. Покрытие обладает 2 положениями собранном и растянутым виде. Диаметр отверстия в собранном виде составляет 38 ± 3 см в ширину. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 30 шт.- Набор салфеток нерентгенконтрастные 10х10 см. Салфетки изготовлены из хлопковой марли в 12 слоев. 1 шт.- Перчатки: неопудренные №7. Перчатки хирургические латексные одноразовые, неопудренные, размером 7. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. 1 шт.- Перчатки: неопудренные №7,5. Перчатки хирургические латексные одноразовые, неопудренные, размером 7,5. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. 1 шт.- Перчатки: неопудренные №8. Перчатки хирургические латексные одноразовые, неопудренные, размером 8,0. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. 1 шт.- Халат усиленный XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой и усиленный слой . Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Нетканый материал ламинирован для избежание выделение ворса в мокром состоянии и не позволяет впитываться, оставлять следы крови и другим биологическим жидкостям на рентгенозащитном костюме, медицинской одежде. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор и бумажный фиксатор для поясных завязок. Халат спаян ультразвуковым швом для защиты проникновения жидкости к телу медицинского работника и тем самым позволяет избежать REстерилизацию, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Халат должен упакован в косынку из c двумя целлюлозными салфетками для рук. Размер XL. 1 шт.- Халат усиленный L. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой и усиленный слой . Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Нетканый материал ламинирован для избежание выделение ворса в мокром состоянии и не позволяет впитываться, оставлять следы крови и другим биологическим жидкостям на рентгенозащитном костюме, медицинской одежде. Размеры: ворот в длину 19 см, передняя часть от линии горловины до низа 134 см, общая ширина в развёрнутом виде 152 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 142 см, длина рукава до верхней точки плеча 80 см, ширина груди 64 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 40 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор и бумажный фиксатор для поясных завязок. Халат спаян ультразвуковым швом для защиты проникновения жидкости к телу медицинского работника и тем самым позволяет избежать REстерилизацию, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Халат должен упакован в косынку из c двумя целлюлозными салфетками для рук. Размер L. 1шт - Покрытие защитное для снимков. Покрытие защитное сделано из полиэтиленовой пленки медицинского класса толщиной 50 микрон. Покрытие может быть в двух положениях в собранном и растянутом виде. В собранном положении длина внутреннего радиального отверстия составляет 24-28см. В натянутом положении длина 88 ± 2 см. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1 шт. – Зажим для обработки операционного поля. Зажим медицинский, предназначенный для использования во время захвата губки/салфеток при осуществлении антисептических процедур. Длина - 19cм. Сделан из полипропилен + 30% стекловолокно. Закруглённый наконечник. 1 шт - Пленка прозрачная 1х21см. Полоса изготовлена из биосовместимого рентгеноконтрастного материала, обеспечивающего хорошую видимость на рентгенограммах. Полоса прямоугольной формы с чёткими делениями. Деления нанесены с шагом 1 см. Длина полосы: от 10 до 30 см в зависимости от потребности заказчика. Ширина полосы: не более 1-2 см. Полоса гибкая и устойчива к механическим повреждениям при этом сохраняет форму после изгибов. Полоса чётко видна на рентгеновских снимках и не создает бликов, которые могут исказить изображение. 1 шт - Проводник диагностический 180 см, 0,035. Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 30 мм. проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов. 1 шт - Шовный материал. Нить хирургическая рассасывающаяся, полигликолид, USP 1, длиной 75 см, цвет фиолетовый, игла колющая, изогнутая 1/2 длиной 40 мм. Типа.Метод стерилизации: этиленоксидом. |
| 12 | Коронарные проводники | Коронарный проводник, диаметр 0,014 дюйма (0,37 мм), длина 180, 190 и 300 см, спиральная оплетка 17 см, гидрофильное покрытие 17 см, рентгеноконтрастный участок 3 см, нагрузка на кончик (сила прохождения пораженного участка) 0,9 гс, тип кончика: прямой и J-тип. «Рабочая лошадка» для прохождения линейных поражений. Средняя гидрофильность. Проводники длиной 190 см совместимы только с удлинителем проводника который позволяет увеличивать длину проводника и заменять систему доставки стента по проводнику. Проводники имеют сердечник из нержавеющей стали, сужающийся на дистальном конце. Сужающийся дистальный конец проводника покрыт проксимальной пружиной из нержавеющей стали и дистальной рентгеноконтрастной пружиной из платины и никеля, позволяющей проводить рентгеноскопический контроль. Все проводники имеют припой из олова/серебра на дистальном кончике. На проксимальный конец проводника нанесено покрытие из политетрафторэтилена (ПТФЭ), а на дистальную часть проводника нанесено гидрофильное покрытие. |
| 13 | Электроды для временной электрокардиостимуляции (с баллоном) | Стерильная гибкая трубка с баллоном на конце, разработанная для доставки к сердцу временных задающих ритм импульсов; изделие может определять биоэлектрические сигналы сердца. Используется в области предсердия и/или желудочков и имеет электроды, которые обычно накладываются на желудочки и подключаются к внешнему электрокардиостимулятору, который генерирует электрические задающие ритм импульсы. Изделие может быть однополярным или биполярным и способствовать отображению электрокардиографических сигналов. Диаметр катетера не более 5 Fr. Рабочая длина не менее 110 см. Количество полюсов – два. Материал полюса – нерж.сталь. Длина дистального полюса не менее 3 мм. Длина кольцевого полюса не менее 3 мм. Межполюсное расстояние (спейсинг) не более 10 мм. Изгиб дистальной части – J-образный. Диаметр баллона не более 9 мм. Коннектор: 2х2 мм.Предназначен для однократного применения. |

Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских  изделий, в полном объеме непосредственно до КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области, г.Караганда

ул.Муканова 5/3.

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее  его хранение при прохождении таможенной  очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые  другие  вспомогательные  услуги,  подлежащие  выполнению  потенциальным  поставщиком на  всем  протяжении  транспортировки медицинских изделий до момента  поставки  конечному  получателю, при поставке предоставить  сертификат  установленного образца на медицинские изделия.

Организатор тендера

КГП на ПХВ"Многопрофильная больница имени

профессора Х.Ж.Макажанова" управления

здравоохранения Карагандинской области

Директор                                                                                      Курмангалиев Е.Т.